Pápakovácsi Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2009. (IV. 16.) sz. rendelete

Pápakovácsi község Helyi Építési Szabályzatának,

valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról

Pápakovácsi Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 6.§. (3) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 8.§. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a mellékelt dokumentáció alapján az alábbi rendeletet alkotja.

Általános előírások

Az előírások hatálya

1.§.1

Az előírások alkalmazása

2.§.

(1) Az előírásokat az R-2 jelű külterületi szabályozási tervvel, és az R-3 jelű belterületi szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.

(2) Az 1.§-ban meghatározott település területén területet felhasználni, telket alakítani, építményt, építményrészt tervezni, építeni, átalakítani,bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, a rendeltetését vagy használati módját megváltoztatni, valamint mindezekre hatósági engedélyt adni az általános érvényű előírások mellett csak a szabályozási terv és a jelen helyi építési szabályzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelően szabad. E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a magasabb szintű jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.

A szabályozás elemei

3.§.

(1) Irányadó szabályozási elemek

a.)Irányadó telekhatár

Az irányadó telekhatár a szabályozási terv által javasolt telekkialakítást      rögzíti.

b.)Megszüntető jel

A szabályozási terv által megszüntetendő telekhatárokat jelöli.

(2) Kötelező szabályozási elem az összes olyan szabályozási elem, mely nem irányadó.

(3) A kötelező szabályozási elemek módosítása csak a szabályozási terv módosításával

hajtható végre.

(4) Az irányadó szabályozási elemek csak telekalakítási javaslatot rögzítenek, alkalmazásuk nem kötelező.

Telekalakítási rendelkezések

4.§.

(1) Telekalakítás a meglévő telekstruktúrához igazodva az övezeti előírások szerinti minimális teleknagyság betartásával és a tervezett úthálózat szabályozási vonalainak figyelembevételével engedélyezhető.

(2) Amennyiben a telekalakításra kizárólag a közterület szélesítése céljából kerül sor, a telekalakítás és a beépítés akkor is engedélyezhető, ha a telek mérete alapján a telekalakítást megelőzően beépíthető lett volna, de a telekalakítást követően a telek méretei már nem érik el az övezetben előírtakat, de alapterülete meghaladja a 400 m2-t, s a telek beépítése a szomszédos telkek beépíthetőségét nem korlátozza.

(3) Közforgalom elől elzárt magánút, mezőgazdasági út elhelyezése céljára más jogszabályi előírás hiányában, az OTÉK figyelembe vételével legalább 6 m szélességű területsávot kell biztosítani. Közforgalom elől el nem zárt magánút műszaki paramétereire ugyanazon előírások vonatkoznak, mint a közutakra. Magánút, mezőgazdasági út számára kialakított telek területe a vonatkozó övezeti előírásban rögzített legkisebb kialakítható telek területétől kevesebb is lehet.

(4) Közműlétesítmény elhelyezése céljára a vonatkozó övezeti előírásban rögzítettől kisebb telek is kialakítható.

(5) Az új saroktelkek előkerti határvonal-hosszának legalább 3,0 m-rel nagyobbnak kell lennie az egyes övezetekben kialakítható telkek előírt legkisebb szélességénél.

Az építési engedélyezési eljárás egyéb szabályai

5.§.

(1) 2

(2) A szabályozási terven jelölt, egyéb földtani okok miatt egyenetlen süllyedési veszélyes területen az építési engedélyezési tervdokumentációhoz az altalaj helyzetét feltáró geotechnikai dokumentációt kell készíteni.

Építési telkek beépítési módjának meghatározása

6.§.

(1) Az építési telkek épület elhelyezésére szolgáló területrészét az övezeti előírásokban meghatározott építési hely valamint a kötelező zöldfelületi területhasználatok beépítési korlátozásai alapján kell megállapítani. Épület az adott építési telken belül ott építhető, ahol azt az összes előírás azt lehetővé teszi.

(2) Az építési helyet meghatározó minimális elő-, oldal- és a hátsókert méreteket az adott beépítési mód alapján az OTÉK előírásai szerint kell megállapítani. Az ettől eltérő helyi előírásokat az övezeti előírások rögzítik.

(3) Ahol a terv csak előkert és hátsókert határt jelöl, ott az oldalkert a beépítési mód függvényében, jelen szabályzat övezeti előírásaiban foglaltak szerint biztosítandó.

(4) Ahol a terv, építési helyet nem jelöl, ott az övezeti előírásokban meghatározott

paraméterek szerinti elő-, oldal- és hátsókertek értelemszerűen biztosítandók.

(5) A kialakult beépítési módú, átalakításra nem szánt karakterű területeken ha a telek jelenlegi jellemzői az építési előírásoknak nem felelnek meg, de az eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, az alább felsorolt szabályok szerint lehet építési munkát, illetve telekalakítást végezni:

a.) ha a telek jelenlegi beépítettsége nem felel meg az építési előírásoknak, a meglévő épület átalakítható, felújítható, de bővítés (sem vízszintes, sem függőleges irányaba) nem engedélyezhető, kivéve a már meglévő magastető beépítését, illetve a lapostető magastetővel való beépítését; ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és az övezeti előírásokat kell alkalmazni,

b.) ha a telek jelenlegi beépítési módja és az előkert nagysága nem felel meg az építési előírásoknak, az előírástól eltérő beépítési mód megtartható, de az épületek csak a telekre vonatkozó építési előírások betartásával az előírások szerinti építési helyen belül bővíthetők,

c.) ha a telken található meglévő építmények építménymagassága meghaladja a vonatkozó övezeti előírásokban rögzített értéket, a meglévő építmények bővíthetők, de a bővítmények egyik homlokzatának magassága sem haladhatja meg a vonatkozó övezeti előírásban a legnagyobb építménymagasságnál előírt számértéket; ha a meglévő építmények lebontásra kerülnek, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a vonatkozó építménymagassági előírásokat kell érvényesíteni.

(6) Az övezetek előírásai közt előforduló „K” betűjelzés kialakult állapotot jelent. Ha az övezetre előírt paramétereket a kialakult állapot szerinti adatok meghaladják –

a.) telekméret, beépítettség, építménymagasság, előkert vonatkozásában	átalakítás és bővítés esetén a kialakult állapot tartható, a bővítés során keletkező új épületrészekre is, új beépítésnél a jelen előírásokat kell betartani;

b.) oldal- és hátsókert vonatkozásában, ha a kialakult állapot szerint az épületek közötti távolság a tényleges építménymagasság értékénél kisebb, ez az érték csak átalakítás esetén tartható, oldalkert irányú bővítésnél és új építésnél a távolságokat a jelen előírások

szerint biztosíani kell.

Az építményekre vonatkozó általános előírások

7.§

(1) A településen csak olyan településképi és építészeti szempontból igényes építmények építhetők, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki.

(2) 3

(3) Állattartó épületek a helyi állattartási rendeletben rögzített szabályok szerint helyeztehők el.

(4) Az építési övezetekre megengedett legnagyobb építménymagasság értékeit nem lépheti át az építmény

a.) a szabályozási vonaltól 5 m-en belül a közterület felé néző,

b.) a szomszédos telekhatártól 3 m-en belül álló

homlokzatának magassága.

(5) 4

(6) 5

(7) Terepszint alatti építményekre vonatkozó előírások:

a.) Terepszint alatti építmény - lápterület, Ev övezeti jelű védelmi erdőterület, továbbá 	 Má0 övezeti jelű mezőgazdasági terület kivételével -  bárhol létesíthető, ahol nem 	 gátolják építéshidrológiai, mérnökgeológiai vagy más geotechnikai adottságok  	 	 illetve nem veszélyeztet más építményeket és nyomvonalas létesítményeket.

b.) A terepszint alatti építmény csak az építési helyen belül emelkedhet ki a    	 	terepszintből.

c.) A terepszint alatti létesítmény feletti kert, zöldfelület az OTÉKban rögzített feltételek  	mellett számítható be az építési telekre előírt legkisebb zöldfelületi mutató értékébe.

d.) A terepszint alatti beépítettség nem haladhatja meg az építési övezetben, 	 	övezetben előírt beépíthetőség mértékét.

(8) 6

Reklámfelületek kialakítása

8.§.

(1) A lakosság általános tájékoztatását szolgáló útbaigazító tábla, térkép vagy más jelzés közterületen szabadon elhelyezhető. Kialakítása, anyaghasználata, formavilága a helyi hagyományokhoz alkalmazkodjon. Elhelyezése a táj- és településképet, utcaképet nem bonthatja meg, jogos érdeket nem sérthet, közforgalmat nem akadályozhat és a közbiztonságot nem veszélyeztethet.

(2) 7

(3) 8

Külterület és belterület

9.§.

(1) 9

(2) A belterületbe vonásra tervezett beépítésre szánt területek a jelen

rendelet ütemezési tervének megfelelően a belterületbe vonást megelőzően

is beépíthetők az övezeti előírásokban szabályozott módon. A beépítésnek

nem feltétele a belterületi fekvés.

Területfelhasználás

10.§. 10

A település területe az alábbi területfelhasználási kategóriákba tagozódik:

a.) beépített és beépítésre szánt területek építési használatuk általános jellege,       valamint sajátos építési használatuk szerint

aa)  lakóterület:

aaa)  falusias lakóterület,

ab)  gazdasági terület:

aba) kereskedelmi szolgáltató terület,

abb)  ipari terület

1.  jelentős mértékben zavaró hatású terület

1.1  mezőgazdasági üzemi terület

2.  egyéb ipari terület,

2.1. egyéb ipari terület,

2.2. településgazdálkodási terület.

ac)  különleges terület

aca) temető terület,

acb) egészségügyi terület.

b.) beépítésre nem szánt területek

ba) közlekedési- és közműterület,

bb) zöldterület,

bc)erdőterület,

bd)mezőgazdasági terület:

be) vízgazdálkodási terület.

Beépített és beépítésre szánt területek

11.§.

Beépítésre szánt területen épület építésére építésügyi hatósági engedély csak akkor adható, funkcióváltás csak akkor engedélyezhető, illetve az engedélyek érvénye csak akkor hosszabbítható meg, ha a közművesítettség az alábbi mértékben biztosított:

a.)a beépítésre szánt terület belterületi, illetve belterületbe tervezett részén közüzemi    	ivóvíz szolgáltatás, közüzemi szennyvízelvezetés és –tisztítás, közüzemi villamos 	energia szolgáltatás, közterületi nyílt vagy zárt rendszerű csapadékvíz-elvezetés;

b.)a beépítésre szánt terület külterületi részén közüzemi ivóvíz szolgáltatás, egyedi 	közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelhelyezés, közüzemi villamos 	energia szolgáltatás, közterületi nyílt rendszerű csapadékvíz-elvezetés.

Lakóterületek

Falusias lakóterület

12.§.

(1) 11  A falusias lakóterüeten elhelyezhető

a) lakóépüet,

b)mező és erdőgazdasági (üzemi) épüet,

c) a helyi lakosságot szolgáló nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgátató és

kézműipari épület,

d)vendéglátóépület,

e)szálláshely szolgátatóépület,

f) helyi igazgatási, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociáis épület,

g) sportépítméy.

(2) Lakóterületen gazdasági tevékenység csak akkor folytatható továbbá telephely csak akkor alakítható ki, amennyiben a rendeltetési használatból eredő sajátos hatások nem korlátozzák a szomszédos telkeknek az övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

(3)12 A lakóterületen a számított környezeti terheléstől függetlenül az alábbi kisipari tevékenységek nem helyezhetők el:

- autófényező, karosszéria lakatos, autóbontó

- fafűrészelő

- galvanizáló

- műanyagfeldolgozó

- műanyag darálás, darabolás

- öntő, ónozó, ólmozó, ólomöntő, mártó

- vegyianyag készítő és előállító

- vas- és fémszerkezeti lakatos

- asztalos (javító szolgáltatás kivételével)

- sírköves, műköves

- tűzikovács

(4) A falusias lakóterület építési övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 300 m2-t. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 12 m.

(5) Épületek a szabályozási terven jelölt, annak hiányában az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

a. az építési hely előkerti vonala a kialakult építési vonal, ahol ez nem állapítható meg,    	5,0 méter,

b. 13

c. az építési hely hátsókert felé eső határvonala a közterületi határvonaltól mért 	maximum 50,0 méter lehet, de a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK 	szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.

(6) Az épületek utcai homlokvonalát az építési hely utcai határvonalára kell elhelyezni.

(7) Az építési telkeken a hagyományos, kialakult beépítési mód figyelembe vételével a meghatározott építési helyen legfeljebb kettő épület-tömeg helyezhető el.

(8) 14A falusias lakóterület  építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembe vételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

a.) Lf-1. jelű építési övezet:

aa) Beépítési mód:  oldalhatáron álló

ab) Kialakítható telek területe: min. 900 m2

ac) Kialakítható telek szélessége: min. 16 m a telek homlokvonalán

ad) Megengedett legnagyobb beépítettség:30 %

ae) Megengedett legkisebb építménymagasság: 3,5 m

af) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 4,5 m

ag) Megengedett legkisebb zöldterület: 40 %

ah) Az Lf-1* jelű építési övezetben az építési engedélyezési tervdokumentációhoz 	      az altalaj helyzetét feltáró talajmechanikai vizsgálatot kell készíteni.

- Lf-2. jelű építési övezet:

ba) Beépítési mód:  oldalhatáron álló

bb) Kialakítható telek területe: min. 800 m2

bc) Kialakítható telek szélessége: min. 18 m a telek homlokvonalán

bd) Megengedett legnagyobb beépítettség:30 %

be) Megengedett legkisebb építménymagasság: 4,0  m

bf) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 5,0 m

bg) Megengedett legkisebb zöldterület: 40 %

bh) Az Lf-2* jelű építési övezetben az építési engedélyezési 	tervdokumentációhoz 	     az altalaj helyzetét feltáró talajmechanikai vizsgálatot kell készíteni.

bi) Az Lf-2**. jelű építési övezetben a kialakult beépítés szabadon álló, sorház 	  	     jellegű.

(9) 15

(10) 16

(11) A lakóépülettől különálló épület legfeljebb 3,5 m építménymagasságú, a lakóépülettel összhangban lévő, ahhoz harmonikusan illeszkedő építészeti kialakítású lehet. Az állattartó épület a (8) pontban rögzített legkisebb építménymagasságtól és tetőhajlásszögtől eltérően is épülhet.

(12) Építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. Burkolt felület a telek területének maximum 20 %-a lehet.

(13) 17

Gazdasági terület

13.§.

(1) A gazdasági terület elsősorban a gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgál.

(2) A gazdasági terület lehet:

1.) kereskedelmi, szolgáltató terület

2.) ipari terület,

a.) jelentős mértékben zavaró hatású terület,

b.) egyéb ipari terület

(3) A gazdasági terület építési övezeteiben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri az 1000 m2-t. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 20 m.

(4) Gazdasági területen az épületek lapos, vagy magastetővel létesíthetők. A magastető 45º-nál meredekebb nem lehet. Rendhagyó színű fedések nem alkalmazhatók.

(5) A telkek utcai telekhatárán 1,50 – 2,00 méter magasságú, utcai kerítések létesíthetők.

(6)18 A telkek be nem épített, illetve gazdasági céllal nem hasznosított részét, továbbá a beültetési kötelezettséggel érintett területeket többszintes növényállománnyal telepítve, parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani, a telekhatárok mentén legalább egy fasort kell telepíteni.

Kereskedelmi, szolgáltató terület

14.§.

(1) A kereskedelmi, szolgáltató területen elhelyezhető:

a.) mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b.) a gazdasági tevékenységi célú épületen belül a tulajdonos, a használó és a 	személyzet számára szolgáló lakások,

c.) igazgatási, egyéb irodaépületek.

(2) A kereskedelmi, szolgáltató területen nem helyezhetők el jelentős zavaró hatást gyakorló, a mindenkori környezetvédelmi határértékeknél nagyobb mértékben környezetszennyező, bűzös, fertőző vagy robbanóanyaggal kapcsolatos termelő, tároló létesítmény, továbbá olyan létesítmény, amelynek rendeltetési használatból eredő sajátos hatásai korlátozzák a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

(3) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

a.) előkert mértéke minimum 5,0 méter,

b.) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb 	távolságnál,

c.) a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott 	legkisebb távolságnál, sem 6,0 méternél.

(4)19 A kereskedelmi, szolgáltató terület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

- GKSZ.  jelű építési övezet:

aa) Beépítési mód: szabadon álló

ab) Kialakítható telek területe: 1500 m2

ac) Kialakítható telek szélessége: min 20 m a telek homlokvonalán

ad) Megengedett legnagyobb beépítettség: 40 %

ae) Megengedett legkisebb építménymagasság: 4,0 m

af) Megengedett legnagyobb építménymagasság: 6,0 m

ag) Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %”

Ipari terület

(Jelentős mértékben zavaró hatású terület – mezőgazdasági üzem)

15.§.

(1) A jelentős mértékben zavaró hatású ipari terület a különlegesen veszélyes (pl. tűz-, robbanás-, fertőzőveszélyes), bűzös, vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények elhelyezésére szolgál.

(2)20 A jelentős mértékben zavaró hatású ipari terület az alábbi építési övezetre tagozódik:

- mezőgazdasági üzem (GIPjÜ)

(3) 21 A GIPjÜ jelü építési övezetben elhelyezhető:

- a növénytermesztést és állattartást kiszolgáló létesítmények

- a mezőgazdasági üzemi tevékenységgel összeegyeztethető ipari építmény,

- üzemanyagtöltő

(4)22 Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

- előkert mértéke minimum 20 m

- oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 20 méternél

- a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott legkisebb távolságnál, sem 20 méternél

(5)23 A jelentős mértékben zavaró hatású ipari terület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

- GIPjÜ. jelű építési övezet

aa) Beépítési mód: szabadon álló

ab) Kialakítható telek területe: 2000 m2

ac) Kialakítható telek szélessége: min 20 m a telek homlokvonalán

ad) Megengedett legnagyobb beépítettség: 30 %

ae) Megengedett legkisebb építménymagasság: K - 3,0 m

af) Megengedett legnagyobb építménymagasság:K - 7,5 m

ag) Megengedett legkisebb zöldfelület: 40 %

(6) Az építési övezetben az (5) pontban rögzített megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb, de legfeljebb 10,0 méteres is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi.

(7) A legközelebbi lakóterületekre a vonatkozó mindenkori környezetvédelmi határértékeket biztosítani kell.

(8) Környezetszennyező hulladékok és melléktermékek ártalommentes elszállításáról és tárolásáról az üzemeltetőnek folyamatosan gondoskodni kell.

Ipari terület

(Egyéb terület)

16.§.

(1) Az egyéb ipari terület építési övezeteiben elsősorban az ipar, az energiaszolgáltatás és a településgazdálkodás építményei helyezhetők el.

(2) Az egyéb ipari terület az alábbi építési övezetekre tagozódik:

a. egyéb ipari terület - ipar /GIPe/

b. egyéb ipari terület – településgazdálkodás /GIPT/

(3) A GIPe. jelű építési övezetben elhelyezhető:

a. mindenfajta, nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület,

b. egyéb irodaépületek,

c. üzemanyagtöltő.

(4) A GIPe. jelű építési övezetben nem helyezhetők el jelentős zavaró hatást gyakorló, a mindenkori környezetvédelmi határértékeknél nagyobb mértékben környezetszennyező, bűzös, fertőző vagy robbanóanyaggal kapcsolatos termelő, tároló létesítmény, továbbá olyan létesítmény, amelynek rendeltetési használatból eredő sajátos hatásai korlátozzák a szomszédos telkek övezeti előírásoknak megfelelő beépítését, használatát.

(5) A GIPe jelű építési övezetben az épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

a. előkert mértéke minimum 5,0 méter,

b. oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb 	távolságnál, sem 5,0 méternél,

c. a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott 	legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél.

(6) A GIPT. jelű építési övezetében az energiaszolgáltatás, a településgazdálkodás, a településüzemeltetés létesítményei helyezhetők el.

(7) A GIPT. jelű építési övezetében a technológiai létesítmények a védelmi és biztonsági előírások betartásával, és legalább 3-3 méteres elő-, oldal- és hátsókert elhagyásával kialakított építési helyen belül helyezhetők el.

(8)24 Az egyéb ipari terület   építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével  az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

- GIPe, GIPT. jelű építési övezet

aa) Beépítési mód:  szabadon álló

ab) Kialakítható telek területe: 1500 m2

ac) Kialakítható telek szélessége: min. 20 m a telek homlokvonalán

ad) Megengedett legnagyobb beépítettség: 40 %

ae) Megengedett legkisebb építménymagasság: K – 3,5 m

af) Megengedett legnagyobb építménymagasság: K - 7,5 m

ag) Megengedett legkisebb zöldfelület: 20  %

(9) A GIPT. jelű építési övezetében található telkek méretüktől függetlenül beépíthetők.

(10) A GIPe. jelű építési övezetben a (8) pontban rögzített megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb, de legfeljebb 10,0 méteres is engedélyezhető, ha azt az alkalmazott technológia indokolttá teszi.

Különleges terület

17.§.

(1) A különleges területbe azok a területek tartoznak, amelyek a rajtuk elhelyezkedő épületek különlegessége miatt (helyhez kötöttek, jelentős hatást gyakorolnak a környezetükre vagy a környezetük megengedett külső hatásaitól is védelmet igényelnek) más beépítésre szánt területfelhasználású területektől eltérnek.

(2)25  Különleges terület területfelhasználási kategóriájú területek:

- KTE övezeti jelű temető terület

b)KEÜ övezeti jelű egészségügyi terület

(3) A különleges területen az építési övezetek fő rendeltetésének megfelelő, valamint az ahhoz kapcsolódó építmények helyezhetők el.

(4) Épületek az alábbiak szerint kialakított építési helyen belül helyezhetők el:

a. előkert mértéke minimum 5,0 méter,

b. oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTÉK szerint meghatározott legkisebb    	távolságnál, sem 5,0 méternél,

c. a hátsókert mértéke nem lehet kisebb sem az OTÉK szerint meghatározott 	legkisebb távolságnál, sem 10,0 méternél.

(5) A különleges terület építési övezetben található kialakult telkek beépíthetők, amennyiben területük eléri a 2000 m2-t. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 20 m.

(6)26 A különleges terület építési övezeteiben a kialakult beépítés figyelembevételével az alábbi telekalakítási és beépítési előírásokat kell alkalmazni a beépítésre szánt telkekre vonatkozóan:

a.) KTE jelű temető terület

aa) Beépítési mód:  szabadon álló

ab) Kialakítható telek területe: 2000 m2

ac) Kialakítható telek szélessége: 50 m

ad) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10 %

ae) Megengedett legkisebb építménymagasság: K

af) Megengedett legnagyobb építménymagasság: K - 4,5 m

ag) Megengedett legkisebb zöldfelület: 50 %

ah) Harangláb, harangtorony esetén egyedi építési engedélyezési eljárás keretében a megengedett legnagyobb építménymagasságnál magasabb, a megengedett tetőhajlásszögtől eltérő is engedélyezhető.

ai) A temetőt kerítése mentén fasorral kell határolni.

b.) KEÜ. jelü építési övezet

ba) Beépítési mód:  szabadon álló

bb) Kialakítható telek területe: min. 2000 m2

bc) Kialakítható telek szélessége: min. 20 m a telek homlokvonalán

bd) Megengedett legnagyobb beépítettség: 10 %

be) Megengedett legkisebb építménymagasság: K

bf) Megengedett legnagyobb építménymagasság: K - 7,5 m

bg) Megengedett legkisebb zöldfelület: 80 %

bh) Építési telkeken a be nem épített, és burkolattal el nem látott területeket zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.”

Beépítésre nem szánt területek

Közlekedési- és közműterület

18.§.

(1) A közlekedési és közműterület az országos és a helyi közutak, a kerékpárutak, a gépjármű várakozóhelyek (parkolók) – a közterületnek nem minősülő telkeken megvalósulók kivételével -, a járdák és a gyalogutak, mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek és a hírközlés építményeinek elhelyezésére szolgál.

(2)27 Közlekedési és közműterület területfelhasználási kategóriájú területek:

a.)  KÖu. övezeti jelű közúti közlekedési és közműterület.

(3) A közlekedési és közműterületen az (1) bekezdésben foglaltakon túl elhelyezhető a közlekedést kiszolgáló közlekedési építmény is.

(4) A közlekedési és közműterületbe tartozó közterületek telekhatárait, szabályozási szélességét és védőtávolságait a szabályozási terv ábrázolja.

(5) Az utak szabályozási területébe eső, illetve a szabályozási vonal korrigálása következtében a közlekedési területbe került épületrészeken – az utak fejlesztésének várható idejét, az épületnek az út szabályozási területében elfoglalt helyét, az épület sajátosságait (eszmei és gazdasági értékét) mérlegelve, - csak karbantartás, felújítás jellegű munkálatok hajthatók végre. Ezen épületek bővítése az utak szabályozási területén

belül nem lehetséges.

(6) A közutak, vasút elhelyezése céljára más jogszabályi előírás hiányában,

az OTÉK figyelembe vételével az alábbi szélességű építési területet

(szabályozási szélesség) kell biztosítani:

a.)országos főutak: 40 m, illetve a kialakult (K) állapot,

b.)országos mellékutak: 30 m, illetve a kialakult (K) állapot

c.)helyi gyűjtőutak: 22 m, illetve a kialakult (K) állapot,

d.)kiszolgáló út: 12 m, illetve a kialakult (K) állapot,

e.)kerékpárút, gyalogút: 3 m, illetve a kialakult (K) állapot.

(7) A közlekedési területen műtárgyakat, közvilágítást, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az utak láthatóságát, az útcsatlakozások beláthatóságát ne akadályozza.

(8) A meglévő és tervezett országos közút beépítésre nem szánt területen lévő szakasza mentén annak tengelyétől számított 50 méter, főútvonal esetén 100 méter távolságon belül építmény csak a külön jogszabályokban előírt feltételek szerint helyezhető el.

(9) A település utcái mentén, ahol nincs akadályozó tényező, fasor kell telepíteni. A zöldsáv fenntartását, gyommentesítését tulajdonosának, illetve kezelőjének folyamatosan el kell végezni.

(10) Belterületbe vonásra tervezett közutak belterületbe vonásának feltétele az útszakasz közvilágításának magasabb szintű jogszabályban rögzített feltételek szerinti biztosítása.

(11) Önálló gyalogutat, kerékpárutat, magánutat a telekalakítás során önálló helyrajzi számú telken kell elhelyezni.

19.§.

(1) A közművezetékek védelme érdekében a vonatkozó jogszabályokban előírt védőtávolságokat be kell tartani.

(2) Az ivóvíz minőségű víz beszerzésére, kezelésére, tárolására, továbbítására és szétosztására szolgáló létesítmények védőterületein csak a rendeltetésszerű üzemeltetés érdekében végzett építési tevékenység folytatható.

(3) A település csapadékvíz elvezetését nyílt árokhálózatban, csapadékvíz csatornahálózatban kell elvezeti. A vízelvezető árkokat kialakításuknál, illetve karbantartásuknál védő gyeptakaróval kell ellátni.

(4) A nyílt árkos vízelvezető rendszerek kialakításához (kapubejáró, csatornázás) a közútkezelői hozzájárulást minden esetben be kell szerezni. A ingatlanok előtt húzódó csapadékvíz-elvezető árkokat az ingatlantulajdonosok kötelesek tisztítani, karbantartani.

(5) A meglévő 20 kV-os elektromos légvezetékek szabad megközelítését, védőtávolságát biztosítani kell.

(6) A tervezett közművezetékek építésekor az esetleges közös kivitelezés érdekében a vezetékek nyomvonalát egyeztetni kell a közműüzemeltetőkkel.

(7) A tervlapokon feltüntetett közművezetékek jelölése csak irányadó. Az építési és egyéb munkák során a közművezetékek feltárását és pontos bemérését el kell végezni.

Zöldterületek

20.§.

(1) A zöldterület az állandóan növényzettel fedett közterület (közkert, közpark).

(2) 28Zöld terület területfelhasználási kategóriájú területek:

a.)  Z övezeti jelű területek.

(3) A zöldterületen a pihenést és a testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér, stb.), vendéglátó épület, a terület fenntartásához szükséges épület, továbbá víz- és zöldfelületek, közművek helyezhetők el.

(4) A zöldterületen legfeljebb 4,5 méter építménymagasságú épületek legfeljebb 2 %-os beépítettséggel helyezhetők el.

(5) A zöldterületen bármilyen építmény csak úgy helyezhető el, hogy a kivágott fákat, növényzetet pótolni kell. Közterületen történő fakivágás esetén az azt követő pótlást tájhonos, lombhullató min. 3-szor iskolázott példány telepítésével kell végrehajtani.

(6) Közpark zöldfelületi kialakítása előtt a területre vonatkozó kertépítészeti tervet kell készíteni, és a növényzet telepítését ez alapján kell kivitelezni.

(7) A meglévő és az újonnan létesítendő zöldterületek folyamatos fenntartásáról, esetenkénti felújításáról gondoskodni kell.

(8) Zöldterületeken elsősorban a tájra jellemző, lombhullató cserje- és fafajok telepítése lehetséges, az 5. számú függelékben található fajlista felhasználásával. A mellékelt növénylista bővíthető, de kifejezetten a tájegységre jellemző, a hazai flórát reprezentáló, lombhullató fajok alkalmazhatók. Közterületi növénytelepítésnél a tűlevelű örökzöldek dominanciája kerülendő.

(9) A parkosításnál, fa telepítéseknél a tájjeleg megőrzése mellett fokozott gondot kell fordítani az allergiát nem okozó fafajok, cserjék, dísznövények kiválasztására.

Erdőterület

21.§.

(1) A településen lévő erdőterület nagysága összességében nem csökkenhet.

(2) Az erdőterületen csak olyan erdőgazdasági és egyéb tevékenységek folytathatók, amelyek az erdőt rendeltetésükben nem zavarják.

(3) 29

(4) Az erdőterüket az erdő rendeltetése szerint:

a.) védelmi (Ev)

b.) gazdasági (Eg)

(5) 30

(6) Az Ev övezeti jelű védelmi erdőterületen épületet elhelyezni nem szabad.

(7) Védelmi erdőket kivágni csak akkor lehet, ha állapota miatt rendeltetése betöltésére nem alkalmas.

(8) A védelmi rendeltetésű erdő területen a (11) bekezdésben rögzítetteken túl egyéb létesítmény nem helyezhető el.

(9) Az Eg övezeti jelű gazdasági erdőterületen az erdő rendeltetésének megfelelő épületet 10 ha-nál nagyobb telken, legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel lehet elhelyezni.

(10) 31

(11) 32

(12) Az erdőterületen kerítést létesíteni csak természetvédelmi, vadgazdálkodási, illetve erdőgazdálkodási célból szabad.

(13) A tervezett erdőterületen az erdő művelési ág létrejöttéig csak az erdőtelepítés lehetőségét megőrző területhasználat folytatható. Erdőtelepítés

során természetszerű, elegyes erdőket kell telepíteni.

(14) Az erdőterületek, illetve erdősávok, fasorok telepítése, felújítása őshonos fajokkal történjen (tölgyek, hársak, kőris, szil, hazai nyarak).

Mezőgazdasági terület

22.§.

(1) A mezőgazdasági területen a növénytermesztés, az állattenyésztés, az ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozás és -tárolás építményei, továbbá a jelen szabályzatban rögzített feltételekkel lakóépület helyezhető el.

(2)A mezőgazdasági terült lehet

a.) általános mezőgazdasági terület,

b.) kertes mezpgazdasági terület.

(3) A földrészletek beépítési feltétele közúti, vagy magánúti kapcsolat megléte.

(4) 33

(5) Az övezetben az utak melletti fasorok, cserjesávok folyamatos ápolásáról, szükség szerint pótlásukról gondoskodni kell. A szükséges pótlásokhoz a tájra jellemző, lombhullató cserje- és fafajok telepítése lehetséges az 5. számú függelékben felsorolt fajlista felhasználásával.

(6) A mozaikos tájszerkezet megőrzése és ökológiai szerepe miatt a gyepterületeken az fás-cserjés foltok, erdő-gyep mozaikok megőrzését, a jelenlegi művelési ágak megtartását biztosítani kell.

(7) Az építmények termőföldön (kül- és belterületen) történő építésügyi hatósági engedélyezése során érvényre kell juttatni azt, hogy az elhelyezés a környező területen a talajvédő gazdálkodás feltételeit ne rontsa.

(8) A földrészletek mezőgazdasági műveléssel nem hasznosított, be nem épített területét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

(9) Az épületek – a földel takart pincék kivételével - csak magastetővel, a kialakult állapot figyelembe vételével létesíthetők. A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével tető hajlásszöge 40-45º között lehet. Tetőhéjazatként cserépfedést kell alkalmazni. A nagyfesztávú csarnokszerkezetek alacsonyabb hajlásszögű tetővel, sík,

vagy bordáslemez fedéssel is építhetők.

(10) 34

Általános mezőgazdasági terület

23.§.

(1) Általános mezőgazdasági területen telekosztással 1 ha-nál kisebb földterület nem alakítható ki, kivéve utak és közműlétesítmények céljára kialakítandó földrészleteket, illetve a kötelező szabályoszási elemek végrehajtása során kialakuló földrészleteket.

(2) A településen korlátozott vegyszer- és műtrágya használatú, környezetkímélő vagy extenzív mezőgazdasági termelés folytatható, és a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés engedélyezhető.

(3) Az Má0 jelű mezőgazdasági övezetbe a szabályozási terv szerint, elsősorban a gyep, rét, nádas, mocsár művelési ágú területek, továbbá a tájképi szempontból érzékeny mezőgazdasági rendeltetésű területek tartoznak.

(4) Az Má0 jelű általános mezőgazdasági övezetben épületek, építmények elhelyezése – a kilátók, hidak, víztározók és védelmi célú, álcázott távközlési antennák kivételével – tilos.

(5) Az Má1 jelű általános mezőgazdasági övezetben a földhivatali nyilvántartás szerinti területegységeken (telek, alrészlet, a továbbiakban Terület) az alábbi előírások szerint lehet építményt elhelyezni:

a.) szántóföldi művelés esetén, 5 ha-nál nagyobb Területen, a Terület rendeltetésszerű 	használatát szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített 	alapterület a Terület a 1 %-át, illetve az 2000 m2-t nem haladhatja meg;

b.) gyep, rét és legelő művelés esetén 2 ha-nál nagyobb Területen állattartó és a 	lakófunkciót is kielégítő épület építhető, a beépített alapterület a Terület 3 %-át, 	illetve az 2000 m2-t nem haladhatja meg;

c.) művelt gyümölcsültetvény esetén 1 ha-nál nagyobb Területen a mezőgazdasági 	termelést, feldolgozást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a 	beépített alapterület a Terület 3%- át, illetve az 100 m2-t nem haladhatja meg,

d.) az övezetben található Területeken több épülettömeg is elhelyezhető.

(6) 35

(7) Az Má1 jelű általános mezőgazdasági övezetben a lakófunkció a gazdasági  terület részeként, vagy önállón úgy helyezhető el, hogy az a megengedett beépítettség felét nem haladhetja meg.

(8) Az Má2 jelű általános mezőgazdasági övezetben 0,6 ha-nál nagyobb telken, a mezőgazdasági termelést és feldolgozást, az állattartást szolgáló és a lakófunkciót is kielégítő épület építhető, és a beépített alapterület a telek 3%-át, illetve az 500 m2-t nem haladhatja meg.

(9) Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben birtoktest, illetve birtokközpont az OTÉK vonatkozó előírásai szerint alakítható ki.

(10) Az épületeket a feltáró utak (dűlőút) tengelyétől 10 méterre mért, maximum 100 méter mély területsávban, a minimális 10 méter mély hátsókert, és 10-10 méter széles oldalkert elhagyásával kialakuló építési helyen, szabadon álló beépítési móddal lehet elhelyezni.

(11) Az általános mezőgazdasági terület övezeteiben 10 méternél kisebb építménymagasságú épületek helyezhetők el, különálló lakóépület építménymagassága legfeljebb 4,5 méter lehet.

Kertes mezőgazdasági terület

24.§.

(1) A kertes mezőgazdasági terület övezeteiben a beépíthető telek legkisebb nagysága 2000 m2. A beépíthető telek minimális szélessége a homlokvonalon 14 m.

(2) Az övezetben kialakítható földrészletek területe nem lehet kisebb 2000 m2-nél, szélessége nem lehet kevesebb 14 méternél.

(3) Az Mk jelű kertes mezőgazdasági övezetben:

a.) építeni csak a legalább 80 %-ban szőlő, gyümölcs, illetve kert műveléssel 	hasznosított telken, gazdasági épületet, illetve lakófunkciót

is kielégítő épületet lehet

b.) lakófunkció csak a legalább 3000 m2 nagyságú telken alakítható ki,

c.) a lakófunkció a gazdasági terület részeként, vagy önállón úgy helyezhető el, hogy 	az a megengedett beépítettség felét nem haladhatja meg

d.) épületek oldalhatáron álló beépítési móddal, maximum 3 %-os beépítettséggel

helyezhető el úgy, hogy az épület alapterülete nem haladhatja meg a 120 m2-t, 	továbbá úgy hogy a lakóépület a megendegett 3 %-os beépítettség felét nem 	haladhatja meg,

e.) a legnagyobb építménymagasság 4,0 m, az építmény legnagyobb 	homlokzatának magasság a természetes terepszinttől 6,0 méter, a legnagyobb 	épületszélesség 6,0 m lehet.

(4) Az építési hely az utak tengelyétől 10 méterre mért, maximum 40 méter mély területsáv, a minimális 10 méter hátsókert betartása mellett. Oldalkertek minimális mérete 6 méter.

(5) A földrészletek mezőgazdasági műveléssel nem hasznosított, be nem épített területét zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani.

(6) A szomszédos földrészlet területének 2000 m2-re történő kiegészítése esetén a csökkenő területű földrészletnek is legalább 2000 m2 területűnek kell maradnia.

(7) Beépített földrészlet osztása csak úgy engedélyezhető, hogy a visszamaradó beépített földrészlet beépítettsége a 3 %-ot nem haladhatja meg.

(8) A beépített ingatlanok összevonhatók, az így kialakuló földrészleteken több meglévő épület is állhat.

(9) Az épületek homlokzatát csak a településre jellemző, természetes anyagokkal és színekkel lehet kialakítani Nem helyezhető el az övezetben mobil építmény, lakókocsi, lakókonténer.

Vízgazdálkodási terület

25. §.

(1) A vízgazdálkodással kapcsolatos összefüggő terület:

a.) a folyóvizek medre és parti sávja.

b.) a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja,

(2) A szabályozási tervben az (1) bekezdés szerinti területek V övezeti jellel kerültek feltüntetve.

(3) A vizek és a közcélú vízi létesítmények fenntartására vonatkozó feladatok meghatározásánál a vonatkozó magasabb szintű jogszabályokat kell figyelembe venni.

(4) A vízpartok mentén kétoldali, 6-6 méter széles fenntartási sávot kell biztosítani. A fenntartási sávban csak rét, legelő gazdálkodás folytatható, fás szárú növényzet nem telepíthető.

(5) A vízgazdálkodási területen minden területfelhasználási és építési tevékenység a területileg illetékes vízügyi felügyelőség engedélyével végezhető.

Környezetszabályozás

Környezetvédelem

26.§.

(1) A föld védelme,

a.) Az építmények kivitelezése során a kivitelező, üzemeltetés során az üzemeltető 	köteles gondoskodni a termőréteg megmentéséről. A kivitelezés és az üzemeltetés 	során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében 	ne okozzanak kárt.

(2) A levegő védelme

a) A település területén be kell tartani a hatályos jogszabályokban meghatározott 	egészségügyi határértékeket.

b) Bejelentés köteles helyhez kötött légszennyező pontforrás létesítése esetén be kell 	tartani a vonatkozó jogszabályok előírásait.

c) Tilos a környezeti levegő olyan mértékű terhelése, amely légszenynyezést, vagy 	határértéken felüli légszennyezettséget okoz, valamint a környezeti levegő bűzzel 	való terhelése.

d) A légszennyező források létesítése során megvalósított műszaki megoldásnak meg 	kell felelni az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi 	követelményeknek és előírásoknak.

e) A szolgáltató tevékenység körében légszennyező forrásokat üzemeltetni nem 	szabad.

(3) Zaj és rezgés elleni védelem

a.) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkozó rendeletek szerinti 	határértékeket meghaladó zajt kibocsátó létesítmény és tevékenység nem 	alakítható ki, illetve nem folytatható. A településen csak olyan létesítmények 	üzemeltethetők, amelyek nem okoznak a vonatkozó jogszabályban a lakóterület 	(kisvárosias, kertvárosias, falusias telepszerű beépítéssel) területi funkciójú 	területekre 	előírt határértékeknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhelést.

b.) A közlekedési területeken szabadon maradó sávokat zajcsökkentő hatású 	zöldsávval kell betelepíteni.

(4) A vizek védelme

a.) Meg kell akadályozni a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyezőanyag bejutását. 	A felszíni vizeket közvetlenül élővízfolyásba vezetni csak a megfelelő mértékű, 	előzetes tisztítás után lehet, a szükséges hatósági engedély birtokában.

b.) Tilos kockázatos anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlása esetén 	ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyag közvetlen bevezetése a felszín alatti 	vízbe.

c.) A földfelszín alatt elhelyezett közművezetékek esetleges kereszteződésénél (víz, 	szennyvíz) a vízbázisok, a távlati vízbázisok és az ivóvízellátást szolgáló 	vizilétesítmények védelméről szóló jogszabály vonatkozó előírásait figyelembe kell 	venni.

d.) Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, árkokba bevezetni, gyűjteni, vagy 	elhelyezni.

e.) Tilos hígtrágya, trágyalé, továbbá a trágyatárolók csurgalékvizeinek bevezetése a 	vizekbe

f.) Állatartó telephez trágyatároló nem létesíthető felszíni víztől számított legalább 100 	m-en belül.

(5) Hulladékgazdálkodás

a.) A települési hulladék gyűjtése és tárolása csak zártan, gyűjtőedényben, illetve más 	edényzetben vagy ideiglenes tárolásra szolgáló berendezésben (a továbbiakban: 	gyűjtőedény) történhet, a további kezelésnek megfelelő módon elkülönítve.

b.) A települési szilárd hulladékot csak szervezett szemétgyűjtéssel, az erre kijelölt 	helyre szabad szállítani.

c.) Az állati tetemek környezet-higiéniás szempontból megfelelő elhelyezését 	biztosítani kell.

d.) Az illegális hulladéklerakó helyeket fel kell számolni az adott terület 	helyreállításával egyidejűleg, az esetleges hulladékot össze kell gyűjteni és 	engedéllyel rendelkező lerakóhelyre kell elszállítani. Az illegális hulladéklerakást 	folyamatos ellenőrzés mellett önkormányzati szabályozással is korlátozni kell.

Természet- és tájvédelem

Természet- és tájvédelem általános előírásai

27. §

(1) A településen az ingatlanok és az épületek kialakítása, fejlesztése és használata során a kialakult tájkarakterhez kell illeszkedni.

(2) A település beépítésre nem szánt területén 10 méternél magasabb építménymagasságú építményeket a környezethez (a domborzati és növényzeti adottságokhoz) illeszkedően kell elhelyezni.

(3) Hír- és távközlő létesítmény tájképvédelmi szempontból megengedhető legnagyobb magassága 20 m lehet.

(4) A kialakult geomorfológiai formák (hegygerinc, völgy, stb.) megőrzendők.

(5) A településen a tájra jellemző, lombhullató cserje- és fafajok telepítése lehetséges, a 5. számú függelékben található növénylista felhasználásával. A növénylista bővíthető, de kifejezetten a tájegységre jellemző, a hazai flórát reprezentáló, lombhullató fajok alkalmazhatók. Közterületi növénytelepítésnél a tűlevelű örökzöldek dominanciája kerülendő.

Védett természeti területek övezete

28. §

(1) Védett természeti terület a településn: ex-lege lápterület.

(2) A védett lápterületeken épület, építmény nem helyezhető el.

(3) Természetközeli erdőművelés, környezetkímélő mezőgazdasági termelés és a természetvédelmet szolgáló vadállomány-kezelés engedélyezhető.

Természeti terület

29. §

(1) 36

(2) Természeti területen a területet szennyező vagy veszélyeztető létesítmény nem helyezhető el.

(3) Tájidegen műtárgyak, tájképileg zavaró létesítmények nem helyezhetők el, és a táj jellegét kedvezőtlenül megváltoztató domborzati beavatkozás, valamint a természetvédelem céljaival ellentétes fásítás nem végezhető.

(4) Csak extenzív jellegű vagy természet- és környezetkímélő gazdálkodási módszerek alkalmazhatók. A kialakult tájhasználatot megváltoztatni csak a természetes állapothoz közelítés érdekében szabad.

(5) Természeti területen új külszíni művelésű bánya nem nyitható.

Ökológiai folyósok övezete

30. §

(1) Az ökológiai folyosók területén csak természet- és környezetkímélő területfelhasználás, ill. tevékenység folytatható.

(2) Az övezet területén a meglévő természetszerű művelési ágakat (erdő, gyep, nádas stb.) meg kell tartani. Művelési ág-váltás csak az intenzív módból az extenzív irányba történhet.

(3) 37

(4) 38

.

Tájképvédelem

31. §

(1) Az építmények a környezettel funkcionális és esztétikai összhangban, tájba illesztve helyezhetők el. A külterületi épületek kialakítása a helyi építészeti hagyományoknak megfelelő anyaghasználattal és formavilág szerint történjen.

(2) Az utak melletti fasorok védendők, folyamatos ápolásukról, szükség szerint tájra jellemző, lombhullató fafajokkal történő pótlásukról gondoskodni kell.

(3) A kiépítendő közlekedési utakat a geomorfológiai adottságokhoz igazodó nyomvonalon kell vezetni.

(4) Tájképvédelmi területen külszíni bánya nem létesíthető.

Egyedi tájértékek

32.§

(1) Az egyedi tájértékek az ember társadalmi tevékenységével létrehozott tájalkotó elemek, melyek kultúrtörténeti, vagy esztétikai szempontból egy község számára jelentőssé váltak, de nem állnak műemléki, vagy természetvédelmi oltalom alatt.

(2) Tükrözik a falu múltját, kulturális hagyományait, védelmük ezért fontos. Minden egyedi tájértéknek közösségi jelentőséggel kell bírnia, környezetével együtt értelmezendő.

(3) Az egyedi tájérték védelme érdekében folyamatos állapot-, illetve állagmegóvását, környezetének rendezését el kell végezni.

(4) A magasabb szintű jogszabály előírása szerint, a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatóság által megállapított és nyilvántartásba vett egyedi tájértékeket jelen rendelet 4. sz. függelékében kell felsorolni.

A függelék aktualizálásáról folyamatosan gondoskodni kell.

Kulturális örökség védelme

33.§.39

34.§.

(1) Az országos védelem alatt álló műemlék, és műemléki környezet a bel- és a külterületi szabályozási terveken került feltüntetve, és jelen rendelet 2. sz. függelékében felsorolva.

(2) A műemlék telkén és a műemléki környezetben történő építés esetén a kulturális örökség védelméről szóló törvény előírásai betartandók.

Helyi építészeti értékvédelem

35.§.40

Tűzvédelem

36.§.

(1) 41

(2) Új épületek építése, meglévő épületek bővítése csak a magasabb szintű jogszabállyal jóváhagyott Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban OTSZ) meghatározott oltóvíz-mennyiség biztosítása esetén lehetséges.

(3) A területen az OTSZ által meghatározott mennyiségben és módon föld feletti tűzcsapokat kell kialakítani.

(4) A tűzoltóság vonulása és működése céljára olyan utat, illetőleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tűzoltógépjárművek nem rendszeres közlekedésére és működésére.

(5) Az építmények közötti legkisebb távolság szabályozása az OTÉK 36.§-a szerint történik.

(6) 42

(7) Az építmények közötti legkisebb távolság tovább nem csökkenthető, amennyiben az a kialakult állapot szerint nem éri el a 6,0 métert.

(8)43

.

(9) A tisztán gázüzemű, a vegyes üzemű, illetve a kettősüzemű járműveket talajszintnél mélyebb helyen tilos elhelyezni.

(10) Erdőterületen tüzet rakni csak a kijelölt helyeken (szalonnasütők) a biztonsági intézkedések betartása mellett szabad. Tűzrakás az országos vagy helyi tűzgyújtási tilalom esetén ezeken a helyeken is tilos.

Egyéb rendelkezések

Ütemezési terv

37.§.

(1) A tervezett lakóterületeket csak ütemezetten, a valós igényeknek megfelelőn lehet felhasználni.

(2) Az ütemezés sorrendjét jelen rendelet 6. számú függeléke tartalmazza.

(3) Az egyes ütemek felhasználását (építési engedély kiadása) akkor lehet megkezdeni, illetve az érintett területet akkor lehet belterületbe vonni, ha az azt megelőző ütem legalább 75 %-án az építési tevékenység megkezdődött.

(4) A területek felhasználását megelőzően közműellátását, közúti feltárását biztosítani kell.

Záró rendelkezések

38.§.

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően keletkezett ügyekben kell alkalmazni.

(3) Építési engedély, elvi építési engedély érvényét meghosszabbítani jelen rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével, a magasabb szintű jogszabályban rögzített módon lehet.

Pápakovácsi, 2009. április

Vilman Csaba						Kissné Szántó Mária

polgármester							körjegyző

1-46 módosította a 10./2018. (XII.4.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2018. december 5-től

1. számú függelék44

2. számú függelék

Országos védelem alatt álló műemléki épületek

| Sorszám | Véd. kat. | Cím | Megnevezés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M 5091 | Fő u. Hrsz: 148. Műemléki környezet: 145., 146/1., 146/2., 149., 150., 160/1., 160/2., 96 út, 102/2., 106/3., 106/2., 107., 116., 116., 147 út. | Római katolikus templom |
| 2 | M 5092 | Hrsz: 147 Műemléki környezet: | Nepomuki Szt. János szobor |
| 3 | M 5093 | Hrsz:147 Műemléki környezet: | Szt. Vendel szobor |
| 4 | M 5094 | Fő u. 20. Hrsz. Műemléki környezet: 148., 96 út, 160/2., 102/2., 105/1., 105/2., 106/3., 106/6., 107., 108., 109., 110 út, 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 115/1., 115/2., 116., 147 út. | Volt Somogyi-kastély |

.

M –Műemléki védelem

3. számú függelék 45

4. számú függelék

Egyedi tájérték

1. Feszület a Gannát Pápakovácsival összekötő út mentén

2. Feszület a Nórápi utca 11. sz. előtt

3. Nepomuki Szent János szobor a Devecseri és Fő utca találkozásánál

4. Szent Háromság szobor a Fő utca 12. sz. előtt

5. Gólyafészek a Fő utca 6. sz. előtt

6. I. világháborús emlékmű a római katolikus templom kertjében

7. A templomkert négy idős hársfája (Tilia sp.), valamint szomszédos területen

található magas kőris (Fraxinus excelsior) és platán (Platanus x

hybrida)

8. Rk. templom mögötti műkő feszület

9. Szent Vendel szobor a Kis és Fő utca találkozásánál

10. Kőrisek (Fraxinus sp.) és nyárak az Attya-pusztára vezető úton

11. Feszület a Pápa felé vezető út mentén, Lapostelek dűlővel (0115 hrsz.)

szemben

12. Feszület a temetőben

13. A Katica presszó szomszédságában álló két idős fűz (Salix alba)

5. számú függelék 46

6. számú függelék

Lakóterületek kialakításának ütemezése

a.) I. Ütem: Nórápi út déli oldala (három részre tagolva a településközpontból

kifelé haladva).

b.) II. Ütem: Nórápi út északi oldala.

c.) III. Ütem: külterületi tervezett lakóterület (Fő utca).

d.) IV. ütem: A Devecseri út és Ilona utca között tervezett új lakóterület.

7. számú függelék

Legfontosabb építésüggyel kapcsolatos jogszabályok

(A felsorolás a jogszabályalkotás függvényében változhat.)

TÖRVÉNYEK

1988. évi I. tv. a közúti közlekedésről

1990. évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról

1994. évi LV. tv. a termőföldről

1995. évi LIII. tv. a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi LVII tv. a vízgazdálkodásról

1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

1996. évi LIV. tv. az erdőről és az erdő védelméről

1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről

2000. évi XXXV. tv. a növényvédelemről

2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdálkodásról

2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről

2003. évi C. tv. az elektronikus hírközlésről

ORSZÁGOSAN ÉRVÉNYES RENDELETEK

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör

gyakorlásáról

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok,

valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Országos Településrendezési és

Építési Követelményekről

18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelőhelyek feltárásának,

illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének

részletes szabályairól

21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos

egyes szabályokról

49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

50/2001.(IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági

felhasználásának és kezelésének szabályairól

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos

tevékenységek végzésének feltételeiről

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről

és az ellenőrzés rendjéről

213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet a települési hulladékkal kapcsolatos

tevékenységek végzésének feltételeiről

271/2001. (XII.21.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről,

valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek

részletes tartalmi követelményeiről

164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási

és adatszolgáltatási kötelezettségekről

192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos

tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI.15.) Korm.

rendelet módosításáról

47/2004 (III.18.) Korm. rendelet a levegőtisztaság védelméről

219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének

szabályairól

221/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató

kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű

természetvédelmi rendeltetésű területekről

2/2005. (I.11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok

környezeti vizsgálatáról

314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálati és az

egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű

nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának

földhasználati szabályairól

35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal,

illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek

korlátozásáról

16/2002. (IV.10.) EüM rendelet a települési szilárd és folyékony hulladékkal

kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakításról

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet a felszín alatti

víz és földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a légszennyezettségi

határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási

határértékeiről

16/2001. (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

17/2001. (VIII.3.) KöM rendelet a légszennyezettség és a helyhez kötött

légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével,

értékelésével kapcsolatos szabályokról

2/2002. (I. 23.) KöM-FVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre

vonatkozó szabályokról

8/2002. (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet a zaj-és rezgésterhelési

határértékek megállapításáról

46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet az egyes építményekkel, építési munkákkal

és építési tevékenységekkel kapcsolatos építésügyi hatósági

engedélyezési eljárásokról

4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomerációk és

zónák kijelöléséről

5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a települési szilárd hulladék kezelésére

szolgáló egyes létesítmények kialakításának és üzemeltetésének

részletes műszaki szabályairól

7/2003. (V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező

anyagok összkibocsátási határértékeiről

27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszín alatti víz állapota szempontjából

érzékeny területeken levő települések besorolásáról

28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vízszennyező anyagok kibocsátásaira

vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és szennyvizek kibocsátásának

ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval

kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről

45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű

természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről

4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet az örökségvédelmi hatástanulmányról

37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról,

valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat